М Е Т О Д И К А

ОЦЕНКИ АУТЕНТИЧНОСТИ КОМПОНЕНТОВ ВС

№ 24.10-966ГА

(2-ая редакция)

Глава 12. Оценка аутентичности компонентов ВС иностранного производства

г. Москва - 2008 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  |  | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1. | ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ |  | 3 |
| 12.2. | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  | 3 |
| 12.3. | ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ОЦЕНКЕ АУТЕНТИЧНОСТИ КОМПОНЕНТОВ ВС |  | 5 |

12.1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Авиационная администрация – орган исполнительной власти государства – поставщика ВС, уполномоченного осуществлять в пределах своей компетенции деятельность, направленную на обеспечение безопасности полетов воздушных судов (США - FAA, ЕС - EASA , соответствующие государственные авиационные органы других стран).

Воздушное судно иностранного производства – ВС, изготовленное и изготовляемые в США, Великобритании, Франции и других западных государствах, а также изготавливаемые в других, кроме России, странах СНГ с 1992 года. Условно к ВС иностранного производства не относятся самолеты Ан-2 и вертолеты Ми-2.

Компонент ВС иностранного производства (авиационный двигатель, воздушный винт, комплектующие изделия) – составная часть ВС иностранного производства.

Информационно-аналитическая система мониторинга летной годности ВС (ИАС МЛГ ВС) - взаимосвязанная совокупность информационных и аналитических ресурсов, которая представляет собой интегрированную сеть распределенных локальных информационно-управляющих систем авиационных предприятий и организаций, взаимодействующих по заданным регламентам, алгоритмам, методикам и технологиям с информационно-аналитическим центром ГосНИИ ГА.

Информационно-аналитическая система оценки аутентичности компонентов ВС – подсистема ИАС МЛГ ВС, предназначенная для сбора, хранения, обработки, анализа информации для решения задач по оценке аутентичности компонентов ВС.

12.2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.2.1. Глава 12 «Методики оценки аутентичности компонентов ВС»  № 24.10-966ГА (2-ая редакция) (далее по тексту «Методика…») содержит описание работ, направленных на выявление неутвержденных компонентов ВС иностранного производства на стадиях их приобретения, эксплуатации и хранения, внесенных в Государственный реестр воздушных судов Российской Федерации.

12.2.2. Актуальность разработки и применения настоящей главы обусловлена расширением состава парка ВС иностранного производства, зарегистрированных  в Государственном реестре ВС Российской Федерации  и необходимостью приведения в соответствие с международными нормами подходов к выявлению неутвержденных компонентов с учетом особенностей правил приобретения, сертификации и эксплуатации, действующих в Российской Федерации .

12.2.3 При разработке данной главы учитывался опыт по взаимодействию и организации  выявления и предупреждения использования неутвержденных компонентов  авиационных администраций США, ЕС и других государств.

12.2.4. Настоящая глава разработана с учетом (в дополнение к главе 2 «Методики…») требований и рекомендаций следующих нормативных документов:

- «Правила государственной регистрации гражданских воздушных судов Российской Федерации» (введены в действие приказом Минтранса РФ от 02.07.2007 г. № 85);

- Doc 9760 «Airworthiness manual», Volume2, Part B, Chapter 9 - «Authenticity and Serviceability of Aircraft Parts»; Руководство по летной годности. Том II. Сертификация конструкции и сохранение летной годности. Док. 9760-АN/967. Издание 1-е.- ИКАО, 2005.

- ФАП «Экземпляр воздушного судна. Требования и процедуры сертификации». Утв. Приказом Минтранса России от 16.05.03 №132;

- «Методы определения соответствия Федеральных авиационных правил «Экземпляр воздушного судна. Требования и процедуры сертификации». Утв. Департаментом ПЛГ ГВС и ТР ГА 05.03.2004г.;

- «Положение о порядке принятия на эксплуатацию, организации и обеспечения технического обслуживания и контроля за поддержанием летной годности воздушных судов иностранного производства в авиапредприятиях России» (введено в действие приказом Минтранса РФ 30.11.1995 г. № ДВ-130);

- ФАП-145 «Федеральные авиационные правила. Организация по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники». Рег. № 1871 Минюста РФ от 13.08.99;

- ФАП-145Р «Организации по ремонту авиационной техники. Требования и сертификация». Утв. ФАС России 31.03.97 № 60;

- Авиационные правила. Часть 21. «Процедуры сертификации авиационной техники».  - М: МАК, 1999;

- Указание ГСГА Минтранса России от 19.03.04 № 24.10-35ГА «Об организации проведения работ по оценке аутентичности компонентов ВС в соответствии с Решением Совета ГСГА Минтранса России от 17.12.03 №16»;

- Информационное письмо начальника УНПЛГ ГВС от 12.12.06        № 5.10-152ГА «Об организации проведения работ по оценке аутентичности компонентов ВС»;

12.2.5. Работы по оценке аутентичности компонентов ВС в соответствии с настоящей главой проводятся в случаях, предусмотренных руководящими документами уполномоченного органа в области гражданской авиации Российской Федерации, в рамках работ по оценке технического состояния воздушных судов.

12.2.6. Материалы, полученные в процессе работы в соответствии с  «Методикой оценки аутентичности компонентов ВС» №24.10-966ГА (2-я редакция) («Акт оценки аутентичности»,  «Перечень источников поставки компонентов ВС»), могут быть использованы авиационной организацией и центрами сертификации в составе доказательной документации:

- при сертификации экземпляра ВС (ФАП-132) (пп. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.5);

- при сертификации эксплуатанта (ФАП-11) (пп. 54, 55, 59);

- при сертификации организаций по техническому обслуживанию и ремонту (ФАП-145) (12.1.7, 19.2.5- 19.2.11).

12.3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ОЦЕНКЕ АУТЕНТИЧНОСТИ КОМПОНЕНТОВ ВС

Организация работ по оценке аутентичности компонентов ВС предусматривает выполнение субъектами, участвующими в процессах оценки аутентичности, следующих видов работ:

12.3.1. Авиационные предприятия и организации по техническому обслуживанию и ремонту:

- выполняют анализ документов, удостоверяющих соответствие компонентов ВС, требованиям государства–разработчика (изготовителя) ВС;

- осуществляют контроль сроков выполнения технического обслуживания и ремонта компонентов ВС;

- выполняют анализ источников поставок компонентов ВС;

- проводят входной контроль поставляемых компонентов ВС;

- предоставляют в ГосНИИ ГА необходимую для внесения в базу данных и анализа информацию по аутентичности компонентов ВС;

- выполняют цифровое фотографирование документов, удостоверяющих соответствие компонентов ВС, требованиям государства–разработчика (изготовителя) ВС;

- подготавливают и передают в ГосНИИ ГА обменный файл с информацией о компонентах ВС;

- подготавливают и направляют  для согласования в ГосНИИ ГА акт оценки аутентичности компонентов ВС в соответствии с «Методикой оценки аутентичности компонентов ВС» №24.10-966ГА (2-я редакция);

- выполняют инженерно-технический анализ сомнительных и неутвержденных компонентов ВС.

12.3.2. ГосНИИ ГА:

- формирует и актуализирует  базу данных о сомнительных и неутвержденных компонентах ВС иностранного производства;

-формирует и актуализирует базу данных одобренных поставщиков авиационно-технического имущества для ВС иностранного производства;

-формирует и актуализирует базу данных сертифицированных организаций по ТОиР ВС иностранного производства;

- создает и поддерживает информационные модели ВС, как объекта оценки аутентичности, входящих в ВС компонентов;

- подготавливает для  уполномоченного органа в области гражданской авиации Российской Федерации запросы для получения информации об аутентичности компонентов ВС иностранного производства от авиационных администраций государств – разработчиков (изготовителей) ВС;

- разрабатывает программное обеспечение для обмена данными между информационно-управляющей системой авиационного предприятия и информационно-аналитической системой оценки аутентичности компонентов ВС;

- разрабатывает алгоритмы обработки информации для оценки аутентичности компонентов ВС и реализует их в информационно-аналитической системе оценки аутентичности компонентов ВС;

- согласовывает акт оценки аутентичности компонентов ВС, представляемый авиационным предприятием;

- подготавливает и направляет в авиапредприятие при поступлении в согласованные с ним сроки актуализированной информации, указанной в п. 12.3.1, приложение к акту оценки аутентичности «Отчет по результатам мониторинга и оценки аутентичности компонентов ВС»;

- выполняет анализ и обобщение материалов по оценке аутентичности компонентов ВС при определении технического состояния воздушного судна;

- ежеквартально или по запросам информирует территориальные  УГАН Ространснадзора о согласовании актов по оценке аутентичности компонентов ВС иностранного производства.